# AK系列电机模组产品使用说明

###### V3.1.0

目录

注意事项	4

产品特色	4

免责声明	4

版本变更记录	4

- 驱动器产品信息	6

  - 驱动器参数	6

  - 外观简介	7

1.2.1 AK54-4810-1C-A2 驱动器外观	7

1.2.2 AK60-4820-1C-A2 驱动器外观	7

1.2.3 AK80-4830-1C-A4 驱动器外观	9

  - 接口及定义	9

1.3.1 AK54-4810-1C-A2 & AK60-4820-1C-A2 驱动器接口及定义	9

1.3.2 AK80-4830-1C-A4 驱动器接口及定义	10

  - 连接器推荐规格	11

1.4.1 AK54-4810-1C-A2 & AK60-4820-1C-A2 驱动器推荐连接器	11

1.4.2 AK80-4830-1C-A4 驱动器推荐连接器	11

  - 指示灯定义	11

  - 主要配件及规格	12

1.6.1 AK54-4810-1C-A2 & AK60-4820-1C-A2 驱动器配件	12

1.6.2 AK80-4830-1C-A4 驱动器配件	12

2.连接	13

  - R-link 外观简介&产品规格及接口定义	13

  - R-link 指示灯定义	14

  - 驱动器与R-link 连接及注意事项	14

- 上位机使用说明	15

  - 上位机界面及说明	15

3.1.1 配置	15

    - 实时状态	19

    - 实时数据	20

    - 中英文切换	20

3.1.5 控制	21

3.1.6 连接	23

3.1.7 停止	23

  - 驱动板校准	23

3.2.1 校准步骤	23

  - 控制演示	24

    - 伺服模式	24

    - 力控模式	28

  - 固件更新	30

- 驱动板通讯协议及说明	31

  - 伺服模式控制模式及说明	31

    - 占空比模式	32

    - 电流环模式	33

    - 电流刹车模式	33

    - 速度环模式	34

    - 位置环模式	34

    - 设置原点模式	35

    - 位置速度环模式	35

  - 力控模式通讯协议	36

  - 电机报文格式	41

    - CAN 上传报文协议	41

    - 串口报文协议	42

  - 控制命令实例	50

    - CAN 口控制命令实例	50

    - 串口控制命令实例	51

# 注意事项

- 确保电路无短路，接口按照要求正确连接。

- 驱动板输出时，会出现发热情况，请小心使用，以免烫伤。

3.使用前请检查各零部件是否完好。如有部件缺失、老化，请停止使用并及时联系技术支持。

4.请严格按照本文规定的工作电压、电流、温度等参数使用，否则会对产品造成永久性的损坏！

# 产品特色

AK 系列电机驱动板采用同级别中高性能的驱动芯片，使用 Field Oriented Control（简称 FOC）算法，搭配先进自抗扰控制技术对速度和角度进行控制。可配合 CubeMarsTool 调参软件进行参数设置并升级固件。在硬件方面，内环采用了 16 位高精度编码器，最高支持21 位（需定制固件），CAN 通讯采用了更安全的隔离 CAN 接口，并更换高可靠性插头，大大提升了产品的使用及通讯可靠性；在软件方面，对上位机 CubeMarTool 进行了全新升级，伺服模式与力控模式使用无需进行切换，控制界面更为简洁，使用操作方面也做了大量精简， 全面提升客户的使用体验。

# 免责声明

感谢您购买 AK 系列模组电机。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守产品说明书和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。  因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，CubeMars 将不承担法律责任。

CubeMars 是南昌酷德智能科技及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为南昌酷德智能科技有限公司版权所有。未经许可， 不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归南昌酷德智能科技所有。

# 版本变更记录

| 日期 | 版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2023.10.18 | Ver.2.0.0 | - 首次编写 - 驱动器版本为 V3.0 3.CubeMarsTool 版本为 V2.0 |
| 2024.07.29 | Ver.2.0.1 | 1.1 将最大工作电压改为允许工作电压范围 4.1.6 设置原点实力代码修改 4.2 运控协议示例代码修改 4.3.2.1 修正外环位置公式 |

| 2024.08.06 | Ver.2.0.2 | 修改封面 logo - 驱动器产品信息修改 - 添加章节内容 3.4 修正固件更新示例图片 4.2 参数范围修改 |
| --- | --- | --- |
| 2024.12.04 | Ver.2.0.3 | 1.2.2 修正驱动器接口定义 - 修正 RLINK 定义 - 修改 RLINK 产品规格，增加 VCC 电压选择开关 3 修改CubeMars 归属权从江西 新拓实业有限公司到南昌酷德科技有限公司 |
| 2024.12.11 | Ver3.0.0 | 正式变更版本为 3.0.0 |
| 2025.03.14 | Ver3.0.1 | 4.2 新增 AKE60-8 和 AKE80-8 电机参数，修正力控代码例程 4.3.2 修改串口控制数据说明 |
| 2025.06.20 | Ver3.1.0 | 1 新增驱动器产品命名规则， 调整驱动器产品信息章节排版，新增产品型号，修改参数 标法 |

# 驱动器产品信息

驱动器命名规则

## 驱动器参数

| 型号 | AK54-4810-1C-A2 | AK60-4820-1C-A2 | AK80-4830-1C-A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适配电机型号 | AK60-6、AKE60-8 | AK70-9、AK80-9、 AK10-9、AKE80-8 | AKE90-8 |
| 额定输入电压 | 48V |  |  |
| 允许工作电压范围 | 18-52V |  |  |
| 额定输出电流（rms） | 10A | 20A | 30A |
| 最大输出电流（AP） | 30A | 60A | 90A |
| 待机功耗 | ≤1W |  |  |
| CAN 总线比特率 | 1Mbps |  |  |
| 尺寸 | 54mm×54mm | 63mm×57mm | 76.33mm×85mm |

6 / 51

| 型号 | AK54-4810-1C-A2 | AK60-4820-1C-A2 | AK80-4830-1C-A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | -20℃至 65℃ |  |  |
| 驱动板最大允许温度 | 100℃ |  |  |
| 内环编码器位数 | 21bit（单圈绝对值） |  |  |
| 外环编码器位数（限双编码 器型号） | 可选配 15bit（单圈绝对值） |  |  |

## 外观简介

### 1.2.1  AK54-4810-1C-A2  驱动器外观

### 1.2.2  AK60-4820-1C-A2  驱动器外观

①三相动力线连接端

②硬件版本号

③连接端口

④安装孔

①三相动力线连接端

②硬件版本号

③连接端口

7 / 51

④安装孔

### 1.2.3  AK80-4830-1C-A4 驱动器外观

## 接口及定义

①三相动力线连接端

②硬件版本号

③连接端口

④安装孔

### 1.3.1  AK54-4810-1C-A2  &  AK60-4820-1C-A2 驱动器接口及定义

|  | 序号 | 接口功能 | 引脚 | 说明 | 颜色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 串口通讯 | 1 | 串口信号地（GND） | 黑色 |  |
|  |  |  | 2 | 串口信号输入（RX） | 黄色 |  |
|  |  |  | 3 | 串口信号输出（TX） | 绿色 |  |
|  | 2 | 电源输入及CAN 通信 | 1 | 电源正极（+） | 红色 |  |
|  |  |  | 2 | 电源负极（-） | 黑色 |  |
|  |  |  | 3 | CAN 通讯高侧（CAN_H） | 白色 |  |
|  |  |  | 4 | CAN 通讯低侧（CAN_L） | 蓝色 |  |

### 1.3.2  AK80-4830-1C-A4 驱动器接口及定义

| 序号 | 接口功能 | 引脚 | 说明 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入 | 1 | 电源正极（+） | 红色 |
|  |  | 2 | 电源负极（-） | 黑色 |
| 2 | CAN 通信 | 1 | CAN 通讯低侧（CAN_L） | 蓝色 |
|  |  | 2 | CAN 通讯高侧（CAN_H） | 白色 |
|  |  | 3 | CAN 通讯高侧（CAN_H） | 白色 |
|  |  | 4 | CAN 通讯低侧（CAN_L） | 蓝色 |
| 3 | 串口通信 | 1 | 串口信号地（GND） | 黑色 |
|  |  | 2 | 串口信号输入（RX） | 黄色 |
|  |  | 3 | 串口信号输出（TX） | 绿色 |

## 连接器推荐规格

### 1.4.1  AK54-4810-1C-A2  &  AK60-4820-1C-A2 驱动器推荐连接器

| 序号 | 板载接口型号 | 品牌 | 线端接口型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1257WR-S-3P | CJT（长江连接器） | A1257H-3P | CJT（长江连接器） |
| 2 | XT30PW(2+2)-M | AMASS(艾迈斯) | XT30(2+2)-F | AMASS(艾迈斯) |

### 1.4.2  AK80-4830-1C-A4 驱动器推荐连接器

| 序号 | 板载接口型号 | 品牌 | 线端接口型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XT60PW-M | AMASS(艾迈斯) | XT60H-F | AMASS(艾迈斯) |
| 2 | A1257WR-S-3P | CJT（长江连接器） | A1257H-3P | CJT（长江连接器） |
| 3 | A1257WR-S-4P | CJT（长江连接器） | A1257H-4P | CJT（长江连接器） |

## 指示灯定义

| 指示灯定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯（亮时蓝灯） | 灯亮 | 驱动板通电 |
|  | 灯灭 | 驱动板未上电 |
| 运行指示灯（亮时绿色） | 灯亮 | 电机在运行状态 |
|  | 灯灭 | 电机未在运行状态 |
| 驱动故障指示灯 （亮时红色） | 灯亮 | 驱动板故障 |
|  | 灯灭 | 驱动板正常 |

###### 注：

###### 1、驱动板上电后，正常状态下蓝灯常亮，绿灯和红灯点亮 2 秒后熄灭；

2、本说明书中驱动器指示灯含义均相同。

## 主要配件及规格

### 1.6.1  AK54-4810-1C-A2  &  AK60-4820-1C-A2 驱动器配件

| 序号 | 项目 | 规格 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源及信号线插头 | 电源及CAN 线 | 16AWG-红黑硅胶线和白蓝-铁氟龙 30#-OD0.64-100±10mm-4-XT30(2+2)-F -一端接头 XT30(2+2)-F,另一端剥皮浸锡 3±1mm | 各 1PCS | ±2MM |
| 2 |  | 串口线 | 铁氟龙 30# 线 OD0.64-200±10mm-3-GH1.25-3PIN 公头转 FC 压线头牛角插头 2*4PIN | 各 1PCS | ±2MM |

### 1.6.2  AK80-4830-1C-A4 驱动器配件

| 序号 | 项目 | 规格 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源插头 | 电源线 | 16AWG-红黑-150mm-2-/-XT60H-F-一端 XT60H-F，另一端剥皮浸锡 3mm-艾迈斯 | 1PCS | ±2MM |
| 2 | 信号线插头 | CAN 线 | 铁氟龙 30#线-OD0.64mm-蓝白 -300mm-4-/-GH1.25-4PIN 公头转 2 个 JR-2PIN 公头-NULL | 1PCS | ±2MM |
| 3 | 信号线插头 | 串口线 | 铁氟龙 30#线-OD0.64mm-黄绿黑 -300mm-3-/-GH1.25-3PIN 公头转 JR-3PIN 公头-NULL | 1PCS | ±2MM |

# 连接

  - R-link 外观简介&产品规格及接口定义

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 5V |
| VCC 电压选择开关 | 3.3V（默认） |
| 待机功耗 | ≤30mA |
| 外形尺寸 | 73.8x23.6x14.5MM |
| 工作环境温度 | -20℃至 65℃ |
| 控制板最大允许温度 | 85℃ |

| 序号 | 接口功能 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串行接口 | RXD | 串口信号输入 |
|  |  | TXD | 串口信号输出 |
|  |  | GND | 串口信号地 |
|  |  | VCC | VCC 电源输出 |
|  |  | RTS | 发送数据请求 |
|  |  | CTS | 清除发送 |
|  |  | GND | 电源地 |

| 序号 | 接口功能 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5V | 5V 电源输出 |

  - R-link 指示灯定义

| 序号 | 指示灯 | 颜色定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWR | 红色 | 电源指示灯, 用于指示 R-link 电源情况，正常情况下电源插入时都会亮起红色，如插入电源时红色不亮，请立刻 移除电源，切不可再上电。 |
| 2 | TXD | 红色 | 串口通讯输出指示灯，常灭，当 R-link 串口有数据输出 时，闪烁。 |
| 3 | RXD | 红色 | 串口通讯输入指示灯，常灭，当 R-link 串口有数据输入 时，闪烁。 |

  - 驱动器与 R-link 连接及注意事项

| R-Link 上的 USB | ----> | PC 端 |
| --- | --- | --- |
| 8Pin 口 | ----> | RLink8Pin 口端 |
| 3Pin 端子（UART 口） | ----> | 电机上的 3Pin 口（UART） |

# 上位机使用说明

## 上位机界面及说明

- 配置

- 实时状态

- 实时数据

- 中英文切换

- 控制

- 连接

- 停止

### 配置

###### 基础设置

基础设置界面可供用户电机参数与通讯参数配置；电机设置栏支持电机参数识别、编码器参数校准、参数读取与写入，具体电机校准操做见 3.2；应用设置栏中支持对 CAN 口模式、CAN 总线速率、CAN 反馈速率、CAN ID、串口波特率设置，用户可根据实际工况匹配。

CAN 口模式分为周期回报和问答模式两种：周期回报会根据 CAN 反馈速率大小定时反馈消息报文；问答模式只有在电机接受到正确的控制命令时才会反馈消息报文。

：进行电机参数识别，可以在位置曲线中查看电机是否在运动， 识别完成后会自动停止并更新电机参数至上位机。

###### ⚠：电机参数识别全过程应保持空载状态，否则可能会导致识别参数不准或者电机损坏。识 别过程开始会出现较尖锐短促的声音，随后电机会开始旋转，伴随声音较大。

：进行编码器参数识别，可以在位置曲线中查看电机是否在运动， 识别完成后会自动停止并更新编码器参数至上位机。

###### ⚠：电机编码器参数识别全过程应保持空载状态，否则可能会导致识别参数不准或者电机损 坏；识别过程将持续发出较尖锐的声音且电机发热量较大，多次连续进行此过程会使电机温度骤升。

：将驱动板电机参数及编码器参数读取至上位机。

：将上位机电机参数及编码器参数写入驱动板。

###### 高级设置

###### ⚠：注意，初次使用本产品客户请不要随意修改高级设置中的相关参数，否则电机可能会出 现运行异常。

高级设置界面可供用户更多的自定义参数，用户可根据需求进行设置；为方便使用便捷， 除参数读取、写入功能外，另提供参数还原、载入、导出功能。

读取参数：点击后将驱动板参数读取至上位机。

写入参数：点击后将当前上位机参数写入至驱动板。

###### ⚠：改写电机参数前务必先读取参数，否则电机其他参数将会出错，如果发生此类情况，请

###### 到官网下载对应电机的默认  APP  参数，再通过”导入设置”将该电机的默认参数写入电机！

还原参数：点击后上位机参数将还原成对应机型的默认数值。

载入参数：将参数文件载入到上位机；点击后，选择对应电机型号的参数文 件后即可，两份参数文件格式为.AppParams 与.McParams。

导出参数：点击导出参数，选择保存文件路径后即可得到自定义的参数文件。

###### ⚠：请务必严格按照规定电压、电流、功率、温度使用。因违规操作本产品导致对人体造成 伤害，或对驱动板及电机造成不可逆的损伤，我司将不承担任何法律责任。

###### 固件升级

固件升级界面包含固件信息、升级选项、升级进度三个栏目，客户可根据自主需求进行 固件升级服务，具体升级固件步骤见 3.4。

### 实时状态

实时状态界面会显示当前的软硬件版本、电机的固件版本、电机参数状态、运行模式及 故障状态。

### 实时数据

该页面支持观看实时数据反馈与调试中端界面，并绘制图像。数据包括：

DQ：DQ 电压表示电机电压换算在 D 轴和 Q 轴上的电压，DQ 电流表示电机电流换算在

D 轴和 Q 轴上的电流。

电流:Current in 表示电机的输入电流，Current motor 表示电机的相线电流，Duty cycle

表示电机的占空比。

温度:Temperature MOSFET 表示电机 MOS 管温度，Temperature Motor 表示电机温度。速度:ERPM 表示电机转子的电气转速。

位置:Position 表示电机转子的位置。

编码器角度:Encoder angle 表示编码器角度。

### 中英文切换

上位机目前支持中文、英语两种语言切换，点击界面右上角红色框内的“中”“EN”即可进行语言切换。

### 控制

###### 伺服控制

：在位置速度环模式中，电机可设置位置在-36000°-36000°；

：在位置速度环模式中，电机可设置位置在 0-359°；

：电机将把当前转子位置设置为零点位置；

：电机旋转至零点位置；（电机会以最快速度运行，注意安全）

：对应模式启动按键。

###### 力控

力控模式（运动控制模式、MIT MODE）提供位置、速度、扭矩环三种不同的控制模式，由发送的数据决定，具体操作方式可见 3.3.2。

###### 单位设置

:每个按键对应所需要转换成为的单位，支持转速（RPM、

ERPM、rad/s、Dps）转换显示；

:填写电机极数，如左图所示，21 为极对数；

:填写电机减速比。

### 连接

连接模块可对串口通讯进行配置，如左图所示，首先点击“刷新端口”，随后选择通讯波特率，选择正确端口，最后电机“连接端口”。显示字样由“Not connected”变为“Connected to COMX”表明串口连接无误。连接成功状态如右图，点击“断开端口”即断开通讯。

### 停止

实验停止按键，点击后电机将停止运动。

## 驱动板校准

当你重新安装了驱动板在电机上，或者更换过电机三相线的线序，亦或者更新了固件之后，  需重新进行校准（第一次出厂时已校准，无需再次校准）。校准之后，便可以正常使用电机。

### 校准步骤

STEP0:

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，进入系统设置页面; STEP1:

单击“读取参数”，待连接界面显示 ；

STEP2:

点击“电机参数识别”，伴随短促蜂鸣声后，出现；随后电机开始

旋转，大约等待 10S 后电机停止旋转，待出现	后，表明电机参数识

别过程完成。

STEP3:

点击“编码器参数识别”,电机慢速旋转，大约等待 45S,连接界面显示	即完成编码器参数识别；

STEP4:

点击“写入参数”，连接界面显示 即完成校准。

###### ⚠：电机参数与编码器参数识别全过程应保持空载状态，否则可能会导致识别参数不准或者电机损坏；编码器参数识别过程电机发热量较大，多次连续进行此过程会使电机温度骤升。

## 控制演示

在确认电机电源、负载正确安装、接线无误并已经完成了驱动板校准后，即可开始使用电机， 下面分别对伺服控制和力控模式使用进行说明。

### 伺服模式

###### 多圈位置速度环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面单击“多圈模式”，输入期望位置（此时位置为±100 圈，即-36000°-36000°）、期望速度和加速度后，电机将会按照期望速度运动直到期望位置。

###### 单圈位置速度环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面单击“单圈模式”，输入期望位置（此时位置只有一圈，即 0°-359°）、期望速度和加速度后，电机将会按照期望速度运动直到期望位置。

###### 抱闸模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面输入期望扭矩 T，电机将以期望扭矩抱闸。

###### 位置环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面输入期望位置 P，电机将以最大转速和加速度到达期望位置。

###### 电流环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面输入期望电流 I，电机将以期望电流运动。

###### 速度环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，并且电机处于伺服模式时，在与上位机成功连接 后，在“伺服控制”界面输入期望转速 S（±50000ERPM），电机将以期望转速运动（加速度默认最大）。

###### 刹车环模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“伺服控制”界面输入期望刹车电流 B，电机将以期望电流进行刹车。

###### 占空比模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，并且电机处于伺服模式时，在与上位机成功连接 后，在“伺服控制”界面输入期望占空比（默认 0.005-0.95），电机将以期望占空比运动。

### 力控模式

###### 力控位置模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，在与上位机成功连接后，在“运动控制”界面输入对应的“CAN ID”，输入期望位置与 KP、KD 后，再单击“启动”，电机将会进行位置运动。

（只给定电机指定的位置及 Kp、Kd 值运行，电机将向指定位置转动）

###### 力控速度模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，输入期望速度 S 和 KD 后，再单击“启动”，电机将会进行速度运动。（只给定电机运行速度及 Kd 值运行，电机将以指定速度转动）

###### 力控扭矩模式

确认电机输入电源稳定，连接器连接正常，输入期望扭矩 T 后，再单击“启动”，电机将会进行扭矩运动。（只给定扭矩值运行，电机将以指定扭矩值转动）

## 固件更新

- 在下拉列表选择对应固件；

- 单击“跳转引导”；

- 单击“开始升级”，等待升级进度条完成至 100%；

- 单击”跳转应用”，等待  5S，电机进入运行模式，固件更新完毕。

# 驱动板通讯协议及说明

## 伺服模式控制模式及说明

伺服模式有 6 种控制模式，每个控制模式对应特定的 ID 号。 占空比模式：给定电机指定占空比电压，类似方波驱动形式；

电流环模式：给定电机指定的 Iq 电流，由于电机输出扭矩=iq*KT，所以可以当作扭矩环使用

（KT 数据可参考官网）；

电流刹车模式：给定电机指定的刹车电流，让电机固定在当前位置（使用时注意电机温度）；速度模式：给定电机指定的运行速度（加速度默认为最大值）；

位置模式：给定电机指定的位置，电机将运行到该指定的位置（速度和加速度默认为最大值）；位置速度环模式：给定电机指定的位置、速度、加速度。

###### 伺服模式驱动板发送数据定义

标识符： 控制模式 ID+驱动器 ID	帧类型：拓展帧帧格式： DATA	DLC:	8 字节

伺服电机协议为 CAN 协议，采用扩展帧格式如下示

| Can ID bits | [28]-[8] | [7]-[0] |
| --- | --- | --- |
| Field name (功能定义) | Control mode ID （控制模式 ID） | Drive ID （驱动器 ID） |

Control mode 有{0,1,2,3,4,5,6}	7 个特征值分别对应 7 种控制模式占空比模式：0

电流环模式：1 电流刹车模式：2 转速模式：3

位置模式：4

设置原点模式；5 位置速度环模式：6

以下提供各种模式控制电机实例

下面为各种实例调用库 函数与宏定义

typedef enum {

CAN_PACKET_SET_DUTY = 0,	//占空比模式

CAN_PACKET_SET_CURRENT,	//电流环模式CAN_PACKET_SET_CURRENT_BRAKE,		// 电流刹车模式CAN_PACKET_SET_RPM,	// 转速模式

CAN_PACKET_SET_POS,	// 位置模式CAN_PACKET_SET_ORIGIN_HERE,	//设置原点模式CAN_PACKET_SET_POS_SPD,	//位置速度环模式

} CAN_PACKET_ID;

void comm_can_transmit_eid(uint32_t id, const uint8_t *data, uint8_t len) { uint8_t i=0;

if (len > 8) {

len = 8;

}

CanTxMsg TxMessage; TxMessage.StdId = 0; TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT; TxMessage.ExtId = id; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.DLC = len; for(i=0;i<len;i++)

TxMessage.Data[i]=data[i];

CAN_Transmit(CHASSIS_CAN, &TxMessage);	//CAN 口发送 TxMessage 数据

}

void buffer_append_int32(uint8_t* buffer, int32_t number, int32_t *index) { buffer[(*index)++] = number >> 24;

buffer[(*index)++] = number >> 16; buffer[(*index)++] = number >> 8; buffer[(*index)++] = number;

}

void buffer_append_int16(uint8_t* buffer, int16_t number, int16_t *index) { buffer[(*index)++] = number >> 8;

buffer[(*index)++] = number;

}

### 占空比模式

占空比模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 占空比 25-32 位 | 占空比 17-24 位 | 占空比 9-16 位 | 占空比 1-8 位 |

void comm_can_set_duty(uint8_t controller_id, float duty) { int32_t send_index = 0;

uint8_t buffer[4];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)(duty * 100000.0), &send_index); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_DUTY << 8), buffer, send_index);

}

### 电流环模式

电流环模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 电流 25-32 位 | 电流 17-24 位 | 电流 9-16 位 | 电流 1-8 位 |

其中，电流数值为 int32 类型，数值-60000-60000 代表-60-60A。电流环模式发送例程

void comm_can_set_current(uint8_t controller_id, float current) { int32_t send_index = 0;

uint8_t buffer[4];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)(current * 1000.0), &send_index); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_CURRENT << 8), buffer, send_index);

}

### 电流刹车模式

电流刹车模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 刹车电流 25-32 位 | 刹车电流 17-24 位 | 刹车电流 9-16 位 | 刹车电流 1-8 位 |

其中，刹车电流数值为 int32 类型，数值 0-60000 代表 0-60A。电流刹车模式发送例程

void comm_can_set_cb(uint8_t controller_id, float current) { int32_t send_index = 0;

uint8_t buffer[4];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)(current * 1000.0), &send_index); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_CURRENT_BRAKE << 8), buffer, send_index);

}

### 速度环模式

速度环简略控制框图

速度环模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 速度 25-32 位 | 速度 17-24 位 | 速度 9-16 位 | 速度 1-8 位 |

其中，速度数值为 int32 型，范围-100000-100000 代表-100000-100000 电气转速。速度环发送例程

void comm_can_set_rpm(uint8_t controller_id, float rpm) { int32_t send_index = 0;

uint8_t buffer[4];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)rpm, &send_index); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_RPM << 8), buffer, send_index);

}

### 位置环模式

位置环简略控制框图

位置环模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 位置 25-32 位 | 位置 17-24 位 | 位置 9-16 位 | 位置 1-8 位 |

其中，位置为 int32 型，范围-360000000-360000000 代表位置-36000°~36000°;位置环发送例程

void comm_can_set_pos(uint8_t controller_id, float pos) { int32_t send_index = 0;

uint8_t buffer[4];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)(pos * 10000.0), &send_index); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_POS << 8), buffer, send_index);

}

### 设置原点模式

| 数据位 | Data[0] |
| --- | --- |
| 范围 | 0~0x01 |
| 对应变量 | 设置指令 |

其中，设置指令为 uint8_t 型，0 代表设置临时原点(断电消除)，1 代表设置永久零点(参数自动保存);

设置原点发送例程

void comm_can_set_origin(uint8_t controller_id, uint8_t set_origin_mode) { int32_t send_index = 1;

uint8_t buffer; buffer=set_origin_mode;

comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t) CAN_PACKET_SET_ORIGIN_HERE << 8), buffer, send_index);

}

### 位置速度环模式

位置速度环简略框图

位置速度环模式发送数据定义

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] | Data[4] | Data[5] | Data[6] | Data[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对 应 变 量 | 位 置 25-32 位 | 位 置 17-24 位 | 位 置 9-16 位 | 位 置 1-8 位 | 速 度 高 八位 | 速 度 低 八位 | 加 速 度 高八位 | 加 速 度 低八位 |

其中，位置为 int32 型，范围-360000000~360000000 对应-位置-36000°~36000°；其中，速度为 int16 型，范围-32768~32767 对应-327680~-327680 电气转速；

其中，加速度为 int16 型，范围 0~32767，对应 0~327670，1 单位等于 10 电气转速/s²。

void comm_can_set_pos_spd(uint8_t controller_id, float pos,int16_t spd, int16_t RPA ) { int32_t send_index = 0;

Int16_t send_index1 = 4; uint8_t buffer[8];

buffer_append_int32(buffer, (int32_t)(pos * 10000.0), &send_index); buffer_append_int16(buffer,spd/10.0, & send_index1); buffer_append_int16(buffer,RPA/10.0, & send_index1); comm_can_transmit_eid(controller_id |

((uint32_t)CAN_PACKET_SET_POS_SPD << 8), buffer, send_index1);

}

## 力控模式通讯协议

力控模式有 3 种控制模式，三种模式共用一个控制 ID 号，根据发送数据来决定控制模式， 各种模式上位机操作详细见 3.3.2。

位置环模式：只给定电机指定的位置及 Kp、Kd 值运行，电机将向指定位置转动； 速度环模式：只给定电机运行速度及 Kd 值运行，电机将以指定速度转动；

| Can ID bits | [28]-[8] | [7]-[0] |
| --- | --- | --- |
| Field name (功能定义) | Control mode ID （控制模式 ID） | Drive ID （驱动器 ID） |

电流环模式：只给定扭矩值运行，电机将以指定扭矩值转动。 力控模式使用 can 协议，采用扩展帧格式如下所示

力控模式的控制模式 ID 特征值为 8。

###### 力控模式驱动板发送数据定义

标识符： 控制模式 ID+驱动器 ID	帧类型：拓展帧帧格式： DATA	DLC:	8 字节

| 数据域 | DATA[0] | DATA[1] |  | DATA[2] | DATA[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 7-0 | 7-4 | 3-0 | 7-0 | 7-0 |
| 数据内容 | KP 值高 8 位 | KP 值低 4 位 | KD 值高 4 位 | KD 值低 8 位 | 位置值高 8 位 |

| 数据域 | DATA[4] | DATA[5] | DATA[6] |  | DATA[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 7-0 | 7-0 | 7-4 | 3-0 | 0-7 |
| 数据内容 | 位置值低 8 位 | 速度值高 8 位 | 速度值低 4 位 | 电流值高 4 位 | 电流值低 8 位 |

###### 力控模式简略框图

参数范围

| 模组电机 | AK10-9 | AK60-6 | AK70-9 | AK80-9 | AKE60-8 | AKE80-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | 60 | 80 | 60 | 100 | 80 | 30 |
| 电机位置 (rad) | -12.56f-12.56f |  |  |  |  |  |
| 电机速度 （rad/s） | -28.0f-2 8.0f | -60.0f-6 0.0f | -30.0f-3 0.0f | -65.0f-6 5.0f | -40.0f-4 0.0f | -20.0f-2 0.0f |
| 电机扭矩 （N.M） | -54.0f-5 4.0f | -12.0f-1 2.0f | -32.0f-3 2.0f | -18.0f-1 8.0f | -15.0f-1 5.0f | -35.0f-3 5.0f |
| Kp 范围 | 0-500 |  |  |  |  |  |
| Kd 范围 | 0-5 |  |  |  |  |  |

###### 力控模式发送代码例程

发送例程代码 （参数以 AK10-9 为例）

u8 SERVO_Can_Send_Msg(uint32_t ExtId,u8* msg,u8 len)

{

u8 mbox;

u16 i=0;

//		TxMessage.StdId=stdId;		// 标准标识符TxMessage.ExtId=ExtId;	// 设置扩展标示符TxMessage.IDE=CAN_Id_Extended;	// 标准帧TxMessage.RTR=CAN_RTR_Data;		// 数据帧TxMessage.DLC=len;		// 要发送的数据长度for(i=0;i<len;i++)

TxMessage.Data[i]=msg[i];

mbox= CAN_Transmit(CANx, &TxMessage); i=0;

while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;  //

等待发送结束

if(i>=0XFFF)return 1;

return 0;

}

float fmaxf(float x, float y){

/// Returns maximum of x, y /// return (((x)>(y))?(x):(y));

}

float fminf(float x, float y){

/// Returns minimum of x, y /// return (((x)<(y))?(x):(y));

}

float fmaxf3(float x, float y, float z){

/// Returns maximum of x, y, z ///

return (x > y ? (x > z ? x : z) : (y > z ? y : z));

}

float fminf3(float x, float y, float z){

/// Returns minimum of x, y, z ///

return (x < y ? (x < z ? x : z) : (y < z ? y : z));

}

float P_MIN =-12.56f; float P_MAX =12.56f; float V_MIN =-28.0f; float V_MAX =28.0f; float T_MIN =-54.0f; float T_MAX =54.0f;

float Kp_MIN =0;

float Kp_MAX =500.0f; float Kd_MIN =0;

float Kd_MAX =5.0f; float Test_Pos=0.0f;

int p_int ; int v_int ; int kp_int ; int kd_int ; int t_int ;

void pack_cmd(uint8_t controller_id, float p_des, float v_des, float kp, float kd, float t_ff){ uint8_t buffer[8];

p_des = fminf(fmaxf(P_MIN, 0), P_MAX); v_des = fminf(fmaxf(V_MIN, 0), V_MAX); kp = fminf(fmaxf(Kp_MIN, kp), Kp_MAX); kd = fminf(fmaxf(Kd_MIN, kd), Kd_MAX); t_ff = fminf(fmaxf(T_MIN, t_ff), T_MAX);

/// convert floats to unsigned ints ///

p_int = float_to_uint(p_des, P_MIN, P_MAX, 16); v_int = float_to_uint(v_des, V_MIN, V_MAX, 12); kp_int = float_to_uint(kp, Kp_MIN, Kp_MAX, 12); kd_int = float_to_uint(kd, Kd_MIN, Kd_MAX, 12); t_int = float_to_uint(t_ff, T_MIN, T_MAX, 12);

/// pack ints into the can buffer /// buffer[0] = kp_int>>4;	//KP 高 8 位

buffer[1] = ((kp_int&0xF)<<4)|( kd_int>>8);  //KP 低  4  位，Kd 高  4  位

buffer[2] = kd_int&0xFF;		//Kd 低 8 位buffer[3] = p_int>>8;			//位置高 8 位buffer[4] = p_int&0xFF; //位置低 8 位buffer[5] = v_int>>4;	//速度高 8 位

buffer[6] = ((v_int&0xF)<<4)|(t_int>>8);	//速度低  4  位，扭矩高  4  位

buffer[7] = t_int&0xff;	//扭矩低 8 位

SERVO_Can_Send_Msg(controller_id |((uint32_t) CAN_PACKET_SET_mit << 8), buffer, 8);

}

发包时所有的数都要经以下函数转化成整型数之后再发给电机。

int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, unsigned int bits){

/// Converts a float to an unsigned int, given range and number of bits /// float span = x_max - x_min;

if(x < x_min) x = x_min;

else if(x > x_max) x = x_max;

return (int) ((x- x_min)*((float)((1<<bits)/span)));

}

## 电机报文格式

### CAN 上传报文协议

电机 CAN 报文使用定时上传模式，上传频率可设置为 1~500HZ，上传字节为 8 字节

| 数据位 | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] | Data[4] | Data[5] | Data[6] | Data[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff | 0~0xff |
| 对应变量 | 位 置 高 八位 | 位 置 低 八位 | 速 度 高 八位 | 速 度 低 八位 | 电 流 高 八位 | 电流低 八位 | 电机温度 | 报错代码 |

其中，位置为 int16 型，范围-32000~32000 代表位置-3200°~3200°；

其中，速度为 int16 型，范围-32000~32000 代表-320000~320000rpm 电气转速； 其中，电流为 int16 类型，数值-6000~6000 代表-60~60A

其中，温度为 int8 型，范围-20~127 代表驱动板温度-20℃~127℃；

其中，报错代码为 uint8 型，0 为无故障，1 为电机过温度故障，2 为过电流故障，3 为过压故障，4 为欠压故障，5 为编码器故障，6 为 mos 管过温度故障，7 为电机堵转。

以下为报文接受实例

void motor_receive(float* motor_pos,float* motor_spd,float* cur,int_8* temp,int_8* error,rx_message)

{

int16_t pos_int = (rx_message)->Data[0] << 8 | (rx_message)->Data[1]); int16_t spd_int = (rx_message)->Data[2] << 8 | (rx_message)->Data[3]); int16_t cur_int = (rx_message)->Data[4] << 8 | (rx_message)->Data[5]); &motor_pos= (float)( pos_int * 0.1f); //电机位置

&motor_spd= (float)( spd_int * 10.0f);//电机速度

&motor_cur= (float) ( cur_int * 0.01f);//电机电流&motor_temp= (rx_message)->Data[6] ;//电机温度&motor_error= (rx_message)->Data[7] ;//电机故障码

}

### 串口报文协议

串口收发报文格式如下：

| 帧头 | 数据长度 | 数据帧 | 数据位 | 校验位 |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 不含帧头帧尾和校验位 | 见数据帧定义 |  | 高 8 位 | 低 8 位 | 0xBB |

校验位计算代码参考 4.3.2.2 节。

##### 数据帧定义：

typedef enum {

COMM_FW_VERSION = 65, COMM_JUMP_TO_BOOTLOADER=66, COMM_ERASE_NEW_APP=67, COMM_WRITE_NEW_APP_DATA=68,

COMM_GET_VALUES=69,	//获取电机运行参数

COMM_SET_DUTY=70,		//电机以占空比模式运行COMM_SET_CURRENT=71,	//电机以电流环模式运行COMM_SET_CURRENT_BRAKE=72, //电机电流刹车模式模式运行COMM_SET_RPM=73,			//电机以速度环模式运行

COMM_SET_POS=74,			//电机以位置环模式运行COMM_SET_HANDBRAKE=75,			//电机以手刹电流环模式运行COMM_SET_DETECT=76,			//电机实时反馈当前位置指令COMM_ROTOR_POSITION=87,//电机反馈当前位置 COMM_GET_VALUES_SETUP=16,//电机单个或多个参数获取指令 COMM_SET_POS_SPD=60,		//	电机以位置速度环模式运行COMM_SET_POS_MULTI=61,		//	设置电机运动为单圈模式COMM_SET_POS_SINGLE=62,	//		设置电机运动为多圈模式 范围±100 圈COMM_SET_POS_UNLIMITED=63, //保留

COMM_SET_POS_ORIGIN=64, //设置电机原点

} COMM_PACKET_ID;

###### 获取参数

1、获取电机参数命令：

AA 01 45 18 61 BB

##### 响应：

AA 49 45 01 27 FC DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FD 00 00 00 07 00 FF EF 54 F1 68 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FC 86 D5 BB

##### 说明：

获取电机参数，电机接收后反馈一次电机状态

##### 参数解析：

AA（帧头）+55（数据长度）+ 45（数据帧） + mos 温度（2byte）+电机温度（2byte）+输出电流（4byte）+输入电流（4byte）+Id 电流（4byte）+Iq 电流（4byte）+电机油门值（2byte）

+电机转速（4byte）+输入电压（2byte）+保留值（24byte）+电机状态码（1byte）+电机外 环位置值（4byte）+电机控制 ID 号（1byte）+温度保留值（6byte）+Vd 电压值（4byte）+Vq 电压值（4byte）+当前控制模式（4byte）+编码器角度（4byte）+外编码器角度（4byte）

+CRC+BB(帧尾)

电机发出的部分参数转化公式如下：

MOS 温度=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0) 电机温度=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0) 输出电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0) 输入电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0) Id 电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0) Iq 电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0)

占空比值=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 1000.0)

电机转速=(float)buffer_get_int32(data, &ind) )

输入电压=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0) 电机外环位置=(float)buffer_get_float (data, &ind)) 电机 ID 号=data

电机 Vd 电压=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0) 电机 Vq 电压=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0) 编码器角度=(float)buffer_get_float (data, &ind))

外编码器角度=(float)buffer_get_float (data, &ind))

2、获取电机位置命令：

AA 02 4C 04 08 25 BB

##### 响应：

AA 05 57 00 1A B6 64 6E CD BB

##### 说明：

电机接收后每隔 10ms 发送一次当前位置

##### 参数解析：

Pos=(float)buffer_get_float (data, &ind))

#### 3、获取电机单个或多个参数命令：

AA 05 13 00 00 00 01 FA A9 BB	//获取 MOS 温度

##### 响应：

AA 07 13 00 00 00 01 01 21 DF BB BB	// 反馈电机温度

##### 说明：

获取单个或者多个电机参数，获取参数由命令数据段 4 字节 位决定，对应位位 1 时，

电机将回传对应位的电机参数，为 0 时除去该字段（获取电机参数顺序从第 1 位开始） 位对应的电机参数如下表格：

| 数据位 | 32-19 位 | 18 位 | 17 位 | 16 位 | 10-15 位 | 9 位 | 8 位 | 7 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 保留值 | 电机 ID 1byte | 电机位置 4byte | 电机错误标志 1byte | 保留值 | 输入电压 2byte | 电机转速 4byte | 占空比 2byte |
| 数据位 | 6 位 | 5 位 | 4 位 | 3 位 | 2 位 | 1 位 |  |  |
| 说明 | Iq 电流 4byte | Id 电流 4byte | 输入电流 4byte | 输出电流 4byte | 电机温度 2byte | MOS 温 度 2byte |  |  |

电机发出的部分参数转化公式如下：

MOS 温度=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0) 电机温度=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0) 输出电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0) 输入电流=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100.0)

电机油门值=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 1000.0)

电机转速=(float)buffer_get_int32(data, &ind) )

输入电压=(float)buffer_get_int16(data, &ind) / 10.0)

电机位置=(float)buffer_get_float(data, &ind))

电机 ID 号=data

电机错误状态码：

typedef enum {

FAULT_CODE_NONE = 0, FAULT_CODE_OVER_VOLTAGE,// 过压FAULT_CODE_UNDER_VOLTAGE,// 欠压

FAULT_CODE_DRV,// 驱动故障

FAULT_CODE_ABS_OVER_CURRENT,//  电机过流

FAULT_CODE_OVER_TEMP_FET,// MOS 过温

FAULT_CODE_OVER_TEMP_MOTOR,//电机过温FAULT_CODE_GATE_DRIVER_OVER_VOLTAGE,// 驱动过压FAULT_CODE_GATE_DRIVER_UNDER_VOLTAGE,// 驱动欠压FAULT_CODE_MCU_UNDER_VOLTAGE,// MCU 欠压FAULT_CODE_BOOTING_FROM_WATCHDOG_RESET,//  欠压

FAULT_CODE_ENCODER_SPI,// SPI 编码器故障 FAULT_CODE_ENCODER_SINCOS_BELOW_MIN_AMPLITUDE,//编码器超限 FAULT_CODE_ENCODER_SINCOS_ABOVE_MAX_AMPLITUDE,//编码器超限 FAULT_CODE_FLASH_CORRUPTION,// FLASH 故障

FAULT_CODE_HIGH_OFFSET_CURRENT_SENSOR_1,//  电流采样通道 1 故障

FAULT_CODE_HIGH_OFFSET_CURRENT_SENSOR_2,//  电流采样通道 2 故障 FAULT_CODE_HIGH_OFFSET_CURRENT_SENSOR_3,//  电流采样通道 1 故障 FAULT_CODE_UNBALANCED_CURRENTS,//  电流不平衡

} mc_fault_code;

###### 控制命令

1、占空比发送模式命令：

AA 05 46 00 00 4E 20 D6 4C BB	// 0.20 占空比

AA 05 46 FF FF B1 E0 88 3F BB	// -0.20 占空比

##### 参数解析：

Duty=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 100000.0)	//值为接收 4 位数据/100000.0

2、电流环发送模式命令：

AA 05 47 00 00 13 88 30 1C BB	//5 A	IQ 电流

AA 05 47 FF FF EC 78 58 3C BB	//-5 A	IQ 电流

##### 参数解析：

Current=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0	//值为接收 4 位数据/1000.0

3、刹车电流发送模式命令：

AA 05 48 00 00 13 88 55 E5 BB	//5A 刹车电流

AA 05 48 FF FF EC 78 3D C5 BB	//- 5A 刹车电流

##### 参数解析：

I_Brake=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0	//值为接收 4 位数据/1000.0

4、速度环发送模式命令：

AA 05 49 00 00 03 E8 90 61 BB	// 1000 ERPM 电气转速

AA 05 49 FF FF FC 18 F8 41 BB	// - 1000 ERPM 电气转速

##### 参数解析：

Speed=(float)buffer_get_int32(data, &ind)	//值为接收 4 位数据

5、位置环发送模式命令：

AA 05 4A 0A BA 95 00 E1 4D BB	//电机转动到 180 度

AA 05 4A 05 5D 4A 80 84 93 BB	//电机转动到 90 度

##### 参数解析：

Pos=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000000.0	//值为接收 4 位数据/1000000.0

#### 6、手刹电流发送模式

##### 命令：

AA 05 4B 00 00 13 88 BB 37 BB	//5A HB 电流 电气转速

AA 05 4B FF FF EC 78 D3 17 BB	//-5A HB 电流 电气转速

##### 参数解析：

HAND_Brake=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0	//值为接收 4 位数据/1000.0

7、位置速度环发送模式命令：

AA 0D 3C 00 02 BF 20 00 00 13 88 00 00 75 30 18 1C BB

##### 参数解析：

位置+ 速度 + 加速度

180 度  转速  5000ERPM  加速度  30000/S

Pos=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0)	//值为接收 4 位数据/1000.0 Speed=(float)buffer_get_int32(data, &ind)	//值为接收 4 位数据Acc_Speed=(float)buffer_get_int32(data, &ind)	//值为接收 4 位数据

8、MIT 发送模式命令：

AA 15 60 00 00 00 00 00 00 17 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 D0 93 DA BB

//Kd 设置为 2，速度设置为 6rad/s

AA 15 60 00 00 00 00 FF FF E8 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 D0 87 5C BB

//Kd 设置为 2，速度设置为-6rad/s

##### 参数解析：

位置 + 速度 + 电流 + KP + KD

Pos=(float)buffer_get_int32(data, &ind) / 1000.0) //值为接收 4 位数据/1000.0 Speed=(float)buffer_get_int32(data, &ind / 1000.0) //值为接收 4 位数据/1000.0 Current=(float)buffer_get_int32(data, &ind / 1000.0) //值为接收 4 位数据/1000.0 KP=(float)buffer_get_int32(data, &ind / 1000.0) //值为接收 4 位数据/1000.0 KD=(float)buffer_get_int32(data, &ind / 1000.0) //值为接收 4 位数据/1000.0

#### 数据转换：

int16_t buffer_get_int16(uint8_t* buffer, int32_t *index)

{

Int16_t res = ((uint16_t)buffer[*index])<<8|

((uint16_t)buffer[*index+1]);

return res;

}

uint16_t buffer_get_int16(uint8_t* buffer, int32_t *index)

{

Uint16_t res = ((uint16_t)buffer[*index])<<8|

((uint16_t)buffer[*index+1]);

return res;

}

int32_t buffer_get_int32(uint8_t* buffer, int32_t *index)

{

int32_t res = ((uint32_t)buffer[*index])<<24|

((uint32_t)buffer[*index+1])<<16| ((uint32_t)buffer[*index+2])<<8| ((uint32_t)buffer[*index+3]);

return res;

}

uint32_t buffer_get_uint32(uint8_t* buffer, int32_t *index)

{

uint32_t res = ((uint32_t)buffer[*index])<<24|

((uint32_t)buffer[*index+1])<<16| ((uint32_t)buffer[*index+2])<<8| ((uint32_t)buffer[*index+3]);

return res;

}

float buffer_get_float(uint8_t* buffer, int32_t *index)

{

float *res; uint32_t data;

data = buffer_get_uint32(buffer,index); res = (float*)&data;

return *res;

}

//int16 数据位整理

void buffer_append_int16(uint8_t* buffer, int16_t number, int32_t *index) { buffer[(*index)++] = number >> 8;

buffer[(*index)++] = number;

}

//uint16 数据位整理

void buffer_append_uint16(uint8_t* buffer, uint16_t number, int32_t *index) { buffer[(*index)++] = number >> 8;

buffer[(*index)++] = number;

}

//int32 数据位整理

void buffer_append_int32(uint8_t* buffer, int32_t number, int32_t *index) {

buffer[(*index)++] = number >> 24; buffer[(*index)++] = number >> 16; buffer[(*index)++] = number >> 8; buffer[(*index)++] = number;

}

//uint32 数据位整理

void buffer_append_uint32(uint8_t* buffer, uint32_t number, int32_t *index) { buffer[(*index)++] = number >> 24;

buffer[(*index)++] = number >> 16; buffer[(*index)++] = number >> 8; buffer[(*index)++] = number;

}

}

###### 串口校验

const unsigned short crc16_tab[] = { 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7,

0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a,

0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719,

0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d,

0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214,

0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,

0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d,

0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,

0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0 };

//CRC 校验

unsigned short crc16(unsigned char *buf, unsigned int len) { unsigned int i;

unsigned short cksum = 0; for (i = 0; i < len; i++) {

cksum = crc16_tab[(((cksum >> 8) ^ *buf++) & 0xFF)] ^ (cksum << 8);

}

return cksum;

}

//数据包的整理发送

void packet_send_packet(unsigned char *data, unsigned int len, int handler_num) { int b_ind = 0;

unsigned short crc;

if (len > PACKET_MAX_PL_LEN) { return;

}

if (len <= 256) {

handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = 0xAA; handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = len;

} else {

handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = 0xAB; handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = len >> 8; handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = len & 0xFF;

}

memcpy(handler_states[handler_num].tx_buffer + b_ind, data, len); b_ind += len;

crc = crc16(data, len); handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = (uint8_t)(crc >> 8);

handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = (uint8_t)(crc & 0xFF); handler_states[handler_num].tx_buffer[b_ind++] = 0xBB;

if (handler_states[handler_num].send_func) { handler_states[handler_num].send_func(handler_states[handler_num].tx_buffer,

b_ind);

}

}

## 控制命令实例

### CAN 口控制命令实例

帧格式：拓展帧-数据帧（以电机 ID 为 0x68 示例）

| 模式 | ID | DATA | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占空比模式 | 00 00 00 68 | 00 00 4E 20 | 0.2 占空比 |
|  | 00 00 00 68 | FF FF B1 E0 | -0.2 占空比 |
| 电流环 | 00 00 01 68 | FF FF F0 60 | -4A IQ 电流 |
|  | 00 00 01 68 | 00 00 0F A0 | 4A IQ 电流 |
| 刹车电流模式 | 00 00 02 68 | FF FF F0 60 | -4A 刹车电流 |
|  | 00 00 02 68 | 00 00 0F A0 | 4A 刹车电流 |
| 速度环 | 00 00 03 68 | 00 00 13 88 | 5000 ERPM 电气速度 |
|  | 00 00 03 68 | FF FF EC 78 | -5000 ERPM 电气速度 |
| 位置环 | 00 00 04 68 | 00 5B 8D 80 | 电机转动到 600 度 |
|  | 00 00 04 68 | FF A4 72 80 | 电机转动到-600 度 |
| 位置速度环 | 00 00 06 68 | 00 98 96 80 03 E8 03 E8 | 电机转动到 1000 度 10000 ERPM 电气速度 10000 电气加速度 |
|  | 00 00 06 68 | FF 67 69 80 FC 18 FC 18 | 电机转动到-1000 度 -10000 ERPM 电气速度 -10000 电气加速度 |
| MIT 速度环 | 00 00 08 68 | 00 06 66 7F FF 8F 57 FF | Kd 设置为 2 速度设置为 6rad/s |
|  | 00 00 08 68 | 00 06 66 7F FF 70 97 FF | Kd 设置为 2 速度设置为-6rad/s |
| MIT 位置环 | 00 00 08 68 | 01 06 66 BD 70 7F F7 FF | Kp 设置为 2 Kd 设置为 2 电机转动到 6rad |
|  | 00 00 08 68 | 01 06 66 42 8F 7F F7 FF | Kp 设置为 2 Kd 设置为 2 电机转动到-6rad |
| MIT 力矩环 | 00 00 08 68 | 00 00 00 7F FF 7F F8 3F | 2A IQ 电流 |
|  | 00 00 08 68 | 00 00 00 7F FF 7F F8 7E | 4A IQ 电流 |

### 串口控制命令实例

| 模式 | 串口指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 占空比模式 | AA 05 46 00 00 4E 20 D6 4C BB | 0.20 占空比 |
|  | AA 05 46 FF FF B1 E0 88 3F BB | -0.20 占空比 |
| 电流环 | AA 05 47 00 00 13 88 30 1C BB | 5 A IQ 电流 |
|  | AA 05 47 FF FF EC 78 58 3C BB | - 5 A IQ 电流 |
| 刹车电流模式 | AA 05 48 00 00 13 88 55 E5 BB | 5A 刹车电流 |
|  | AA 05 48 FF FF EC 78 3D C5 BB | - 5A 刹车电流 |
| 速度环 | AA 05 49 00 00 03 E8 90 61 BB | 1000 ERPM 电气转速 |
|  | AA 05 49 FF FF FC 18 F8 41 BB | - 1000 ERPM 电气转速 |
| 位置环 | AA 05 4A 0A BA 95 00 E1 4D BB | 电机转动到 180 度 |
|  | AA 05 4A 05 5D 4A 80 84 93 BB | 电机转动到 90 度 |
| 位置速度环 | AA 0D 3C 00 02 BF 20 00 00 13 88 00 00 75 30 18 1C BB | 180 度 转速 5000ERPM 加速度 30000/S |
|  | AA 15 60 00 00 00 00 00 00 17 70 00 00 00 00 | Kd 设置为 2 |
| MIT 速度环 | 00 00 00 00 00 00 07 D0 93 DA BB | 速度设置为 6rad/s |
|  | AA 15 60 00 00 00 00 FF FF E8 90 00 00 00 00 | Kd 设置为 2 |
|  | 00 00 00 00 00 00 07 D0 87 5C BB | 速度设置为-6rad/s |
| MIT 位置环 | AA 15 60 00 00 17 70 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 07 D0 91 BC BB | Kp 设置为 2 Kd 设置为 2 电机转动到 6rad |
|  | AA 15 60 FF FF E8 90 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 07 D0 C9 10 BB | Kp 设置为 2 Kd 设置为 2 电机转动到-6rad |
|  | AA 15 60 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 07 D0 | 2A IQ 电流 |
| MIT 力矩环 | 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B7 BB |  |
|  | AA 15 60 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 0F A0 | 4A IQ 电流 |
|  | 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 27 BB |  |